Станок продольной резки

Stalex СПР-1250/3-Р

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ.

Валы при настройке бокового биения ножей проворачивают вручную.

Сначала удобнее настраивать на нужный размер нижние ножи. При этом необходимо добиваться минимального биения боковой поверхности ножа по индикатору, не более 0,2 мм.

При ручном вращении валов, убедиться, что ножи имеют боковое биение не более рекомендуемого выше.

Затем перемещать верхние ножи, обеспечивая нужный зазор между ножами. При этом верхние ножи также нужно выставлять с минимальным боковым биением (по индикатору).

Провернув валы на несколько полных оборотов, требуется убедиться, что ножи не набегают друг на друга.

Заточка ножей производится по мере необходимости и должна осуществляться шлифовкой по боковым поверхностям.

В связи с постоянным усовершенствованием конструкции ручных дисковых ножниц возможны некоторые расхождения между конструкцией ножниц и руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

6. Требования безопасности

1. Перед началом работы внимательно проверить установку ножей.

2. Резку металла производить с установленным защитным кожухом.

3. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации дисковых ножниц – 1 год с момента продажи. Стойкость дисковых ножей не менее 70000 метров при разрезании обычной оцинкованной стали толщиной 0,55мм (σт ≤ 250 МПа / σв ≤ 320 МПа).

σт - коэффициент предела текучести

σв - коэффициент предела прочности

В течение этого срока предприятие-изготовитель бесплатно устраняет все неисправности, произошедшие по вине предприятия-изготовителя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Станок с механическими повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

8. Свидетельство о приемке

Станок продольной резки Stalex СПР-1250/3-Р (арт. СПРР-3), заводской номер _________ соответствуют технической документации и признаны годными.

Дата  выпуска _________________

Начальник БТК _______________