Разматыватель металла SUS-1250
[image: image1.png]1214

SEgLxew

1000
2788





Руководство по эксплуатации
1. Назначение

1.1. Разматыватель рулонной стали «SUS-1250» предназначен для размотки рулонной стали ГОСТ 14918-80, шириной до 1250 мм.

1.2. Оборудование изготовлено в климатическом исполнении У и позволяет эксплуатацию оборудования при температуре окружающего воздуха от -20 до +50

2. Технические характеристики
Ширина листа в рулоне: не более, 1250 мм

Масса рулона, не более: 8 000 кг

Внутренний диаметр рулона: 415 - 620 мм

Габаритные размеры: (длина х ширина х высота) 1225 х 2800 х 1650 мм

Масса разматывателя: не более, 350 кг

3. Состав разматывателя
Разматыватель «SUS-1250» состоит из следующих узлов:

Опора 2 шт.

Вал 1 шт.

Тормоз 1 шт.

[image: image2.jpg]



Эскиз разматывателя «SUS-1250»

4. Устройство и принцип работы
Перед началом работы смазать разжимные крестовины маслом индустриальным И-40.

4.1. Установка рулона.

4.1.1. Замерить внутренний диаметр рулона.

4.1.2. Установить на разжимных перекладинах диаметр на 20 мм меньше диаметра рулона.

4.1.3. При помощи грузоподъемного устройства (кран, таль) вал в сборе вставить в рулон.

4.1.4. Разжать перекладины до упора

4.1.5. С обоих краев поднести опоры разматывателя, установить корпуса с подшипниками в опорные места

4.1.6. Поднять рулон, вращая подъемный винт с помощью ручек

4.2. Размотку рулона производить плавно, вращая штурвал.

4.3. Площадка для разматывателя должна быть ровной.

5. Указание мер безопасности
5.1. Конструкция разматывателя разработана в соответствии с «Нормами проектирования» ГОСТ 12.2.003-91

5.2. К работе на разматывателе могут быть допущены лица, прошедшие необходимую техническую подготовку, сдавшие технический минимум и правила мер безопасности и изучившие принцип работы.

5.3. Меры безопасности при работе на разматывателе и его обслуживании.

5.3.1. Запрещается установка рулонов, массой более 8 000 кг.

5.3.2. Запрещается пользоваться неисправным грузоподъемным механизмом.

5.3.3. Перед размоткой проверить надежность зажатия рулона, при необходимости поджать его.

5.3.4. Для установки рулонов у рабочих должен быть допуск для работы на грузоподъемных устройствах (удостоверение стропальщика).

5.3.5. При обнаружении неисправности, прекратить работу, устранить повреждение.

